Описание файлов

roverManager.m – менеджер управления роботом; при первом запуске производит запуск scriptMaster для дальнейшего старта первого сценария и первой задачи. Выполняет переключение задач и проверяет их выполнение.

roverControllerScript.m – низкоуровневый контроллер на основе обратной динамики; вызывает currentTask (обращается к текущей задаче) и если ее нет - вычисляет с помощью ПД-регулятора управляющие воздействия – моменты для каждого из суставов через FindControl() для поддержания заданных углов. Для прописанных задач вроде CartesianTask и JointTask проводится более сложный поиск моментов, передаются в программу также с помощью FindControl(). Полученные моменты подаются уже на двигатели робота.

ScriptManager.m – менеджер задач робота; хранит список задач в tasklist, позволяет добавлять новые задачи, а также создает объекты задач (как раз Cartesian и Joint, например). После создания объекта задачи можно написать программу для логики задачи, ниже представлены различные варианты задач (типовых операций):

TASKS

CartesianTask.m – управление движением ноги в декартовых координатах, не через углы. Реализация «переместить ногу на столько влево и столько вверх»

JointTask.m – управление движением ноги с помощью углов для поворота звеньев на определенные углы

PlaneMotionTask.m – движение с заданной скоростью по прямолинейной траектории или по дуге. Для лучшего следования вдоль траектории предусмотрен контроль углов поворота колес! на каждой итерации. Видимо, реализация того самого Drive, хотя в проекте очевидно выделено его преимущество именно при движении по дуге.

PostureTask.m – плавное изменение позы робота (за счет первых двух суставов с возможным фиксированием 3 и 4 суставов для избежания движения и вращения колес) с силовым контролем, который позволяет роботу оставаться в устойчивом положении, не отрывая ноги от земли, при этом плавно изменять положение корпуса. Изменение положения корпуса в пространстве происходит за счет следования траектории 5-го порядка. Можно задать желаемые высоту подъема корпуса, крен и тангаж, флаг «парковки» для фиксации вращения колес, а также можно задать желаемое изменение положения ног робота (насколько я поняла, изменение длины отдельных ног).

SpotTurnTask.m – разворот на месте на произвольный угол, вращение вокруг собственной оси. В основе лежит подзадача RotationTask.m – тоже вращение на месте, при котором колеса находятся в прямом положении, не повернуты, из-за чего в реальности будет происходить проскальзывание. Чтобы этого избежать, данная программа была дополнена предварительным поворотом колес (чтобы они вращались по своим окружностям), а также заключительным возвратом колес в начальное положение. Предварительный и заключительный повороты колес осуществляются с помощью JointTask.m.

HomeTask.m – возвращение робота в исходное положение.

EmptyTask – пустая задача

Task.m – шаблон для создания новых задач

stateWatcher.m – связывает датчики (feedback) и управление роботом – записывает показания в rover.state для пересчета текущего положения робота

State.m – отражает состояние робота, является классом, а не структурой, поэтому не очень поняла, как оно здесь используется и используется ли вообще (в roverManager.m и roverControllerScript.m state используется только как структура)

WLRobot – содержит геометрию и физику робота, позволяет рассчитывать необходимое положение аппарата state.position (Task позволяет определить, насколько и куда нужно переместить звенья, а WLRobot учитывает массу и размеры звеньев и рассчитывает на основе этого конечное положение звеньев)